……. Stück Multilift
nach DIN 1508   H1 / B1
aus Edelstahl 1.4301
in leicht versetzbarer Ausführung.
Ausgebildet als 360° schwenkbarer,
handbetriebener Kran mit max. 1.35 m
Auslage und 500 Kg Tragfähigkeit.

Oder als Anschlagpunkt für 
die Personensicherung mit 11 KN
Belastbarkeit bei max. 1.35 m Auslage
für zwei Personen.

Bestehend aus Drehkopf mit Windsicherung und Aufnahme für zwei Winden bzw. Höhensicherungsgeräten.

Ausleger mit Seilrollen aus Polyamid vierfach Verstellbar in Höhe und Auslage.  (16 Kombinationsmöglichkeiten aus Höhe und Auslage.)
Verstellung des Auslegers nur in unbelastetem Zustand.
Einzelteilgewicht < 20kg

Fabrikat:

Brockmann GmbH Anlagenbau

Borkenbergestraße 50

48249 Dülmen,

Tel.:  02594 / 9454-0

Fax: 02594 / 945457

Zum Lieferumfang gehört

1 Stück Betriebsanleitung sowie

1 Stück Prüfbuch.

Ständer: siehe Folgeposition

Es dürfen nur Originalständer der Firma Brockmann GmbH verwendet werden.

Preis ab Werk Dülmen.

Stück Bodenständer Typ1

für den Multilift der Vorposition.

Höhe: 850-1250 mm

Stück Wandständer Typ2

für den Multilift der Vorposition.

Höhe: 850-2000 mm

aus Edelstahl 1.4301

oder

feuerverzinktem Stahl.

Zur Befestigung auf einem ausreichend dimensionierten Fundament mit

bauaufsichtlich zugelassenen

zugzonentauglichen

Reaktionsankern.

Im Lieferumfang enthalten.

Alternativ : Gewindestangen M16x500 mm mit Muttern und Unterlegscheiben.

Ein statischer Nachweis der Befestigung

ist Sache des Aufstellers.

inklusive Prüfbericht

Fabrikat:

Brockmann GmbH Anlagenbau

Borkenbergestraße 50

48249 Dülmen,

Tel.: 02594 / 94540

Fax: 02594 / 945457

Preis ab Werk Dülmen.

Einsteckrohr Typ E

für die Ständertypen

3;4;5 der Folgepositionen aus

Edelstahl 1.4301

oder

feuerverzinktem Stahl

Länge:

850 mm bis 1400 mm,

andere auf Anfrage.

Gewicht:

ca.12 bis max 20 kg.

Inklusiv Prüfbericht.

Fabrikat:

Brockmann GmbH Anlagenbau

Borkenbergestraße 50

48249 Dülmen,

Tel.: 02594 / 94540

Fax: 02594 / 945457

Preis ab Werk Dülmen.

Bodenhülse Typ 3

aus Edelstahl 1.4301

für den Multilift.

Zum einbetonieren in ausreichend

dimensionierten Betonbauwerken.

Bauhöhe 400 mm.

Mit einem Ablauf für

Oberflächenwasser am Boden

der Hülse, sowie einem

Abdeckblech.

Ein statischer Nachweis der

Befestigung ist Sache des

Aufstellers.

Inklusiv Prüfbericht

Preis ab Werk Dülmen.

Stück Wandständer Typ 4

für den Multilift der Vorposition.

Stück Bodenständer Typ 5

für den Multilift  der Vorposition

aus Edelstahl 1.4301

oder aus verzinktem Stahl

für den Multilift,

Zur Befestigung an einer ausreichend dimensionierten Mauer / Wand mit4 zugzonentauglichen Reaktionsankern M16.

Im Lieferumfang enthalten.

Alternativ : 4 Gewindestangen

M16x500 mm mit Muttern und Unterlegscheiben.

Ein statischer Nachweis der Befestigung

ist Sache des Aufstellers.

Inklusiv Prüfbericht.

Preis ab Werk Dülmen.

für den Multilift der Vorposition

Stück Douständer

für den Multilift aus Edelstahl 1.4301

Ständer sowohl für die Bodenmontage

als auch für die Wandmontage

Zur Befestigung an einer ausreichend dimensionierten Mauer / Wand mit 4 zugzonentauglichen Reaktionsankern.

Im Lieferumfang enthalten.

Alternativ : 4 Gewindestangen M16x500 mm mit Muttern und Unterlegscheiben.

Ein statischer Nachweis der Befestigung

ist Sache des Aufstellers.

Inklusiv Prüfbericht.

Preis ab Werk Dülmen.