Stück Pumpenlift

nach DIN 15018 H1/B1

aus Edelstahl 1.4302 /1.4571

oder verzinkt,

ausgebildet als 360 °

drehbarer, rollengelagerter

Schwenkkran, Seilrollen aus Polyamid.

Die Drehbewegung erfolgt beidseitig mit einem Schwenkhebel. Wahlweise Seilwinde aus seewasserbeständigem Aluminium (Pfaff Silberblau) oder

aus Edelstahl (Hadef)

mit Edelstahlseil und Schäkel.

Lift           max. Last    Ausladung        Haken

-höhe

Pl 200      2    kN	0.75-1.0m	2.0m

Pl 200 L	1    kN	   1.0  - 2.0m         2.0m	   Pl 400	4    kN	   0.8  - 1.4m         2.2m

Pl 400L	3    kN	0.8  - 1.8m	2.5m

Pl 400LL	2    kN	0.8  - 2.5m	2.5m

Pl 650	6.5 kN	1.0  - 1.5m	2.2m

Pl 650L	3.0 kN	2.0  - 3.0m	3.0m

Pl 650LL	2.0 kN	3.0  - 4.0m	3.5m

Ab Pl 650 Anschlagpunkt für Personensicherung für bis zu

zwei Personen

Pl 650 bis 1.5m

Eine Betriebsanleitung, Prüfbuch und sonstige erforderliche Unterlagen gemäß BGV D6 und D8 gehören zum Lieferumfang.

Fabrikat:

Brockmann GmbH Anlagenbau

Borkenbergestraße 50

48249 Dülmen,

Tel.: 02594 / 94540

Fax: 02594 / 945457

Ständer:

siehe Folgeposition

Es dürfen nur Originalständer der Firma Brockmann GmbH verwendet werden.

Preis ab Werk Dülmen.

_________________________

Stück Wand- / Bodenständer

Typ 1 / 2 für den Pumpenlift der Vorposition.

aus Edelstahl1.4301/ 1.4571

oder aus feuerverzinktem Stahl.

Höhe:

800 bis 3000 mm.

Zur Befestigung auf einem ausreichend dimensionierten Fundament mit:

Gewindestangen 500 mm mit Scheiben und Muttern,

oder in besonderen Fällen mit bauaufsichtlich zugelassenen zugzonentauglichen Reaktionsankern.

Ein statischer Nachweis der Befestigung ist Sache des Aufstellers.

Inklusiv Prüfbericht

Fabrikat:

Brockmann GmbH Anlagenbau

Borkenbergestraße 50

48249 Dülmen,

Tel.: 02594 / 9454-0

Fax: 02594 / 945457

Preis ab Werk Dülmen.