____Stück Sicherheits-
schachtabdeckung
mit integrierten Geländern 
aus Edelstahl 1.4301
für einen Schacht mit lichtem Maß
………. x ………. mm

Deckel:
einflügelig / zweiflügelig,
doppelwandig abgekantet 
Blechdicke 2 mm,
verwindungssteif,

mit Wärmedämmung,

mit/ohne Dunsthut mit Haube Querschnitt DN 150.
Tragkraft 3 kN/m² nicht befahrbar,

Schloß für Dreikant oder bauseitigen Profilzylinder vorbereitet,

Öffnungshilfe mit Edelstahl-Gasdruckfedern,

Handkraft kleiner 30 kg.

Geländerelemente, in Sekunden ausklappbar, sichern Personen gegen Absturz in die Schachtöffnung. Die Geländer lagern unterhalb der geschlossenen Klappe. Die Verriegelung der Geländer ist sehr einfach.

Das Geländer mit Durchgangsöffnung ist mit einem nach außen öffnenden Tor nicht verriegelnd, welches selbsttätig schließt ausgestattet. Zwei integrierte Pfosten mit ca. 600 mm Abstand führen zu einem sicheren Abstieg auf die weiterführenden Steigleitern.

Geländer für Schachtbreiten bis 1.5 m für Double-Safe geeignet

Einschließlich montierter Gummidichtung  Deckel/ Zarge und einem Satz Befestigungsanker für die innen liegende Befestigung auf Betonbauwerken.

Fabrikat:
Brockmann GmbH Anlagenbau
Borkenbergestraße 50
48249 Dülmen,
Tel.: 02594/94540
Fax: 02594/945457

Eingetragen beim Deutschen Patentamt
Nr.: G 93 18 077.2

Preis ab Werk Dülmen